# Document PAS-analyse Herstelstrategieën voor Zeldersche Driessen

De volgende habitattypen worden in dit document behandeld:

H6120, H6430_C, H9120 en H91F0

## Inhoudsopgave

## Stap 2-3 PAS-analyse

- Kwaliteitsborging

- Inleiding (doel en probleemstelling)

- Gebiedsanalyse per habitattype

- Eerste bepaling herstelstrategie en maatregelenpakketten per habitattype

- Relevantie van uitwerking voor andere habitattypen en natuurwaarden

- Synthese: Definitieve set maatregelen (met motivatie)

- Beoordeling effectiviteit

## Stap 4 Confrontatie / integratie

## Stap 5 Mogelijkheden verlagen depositie op gebiedsniveau

Leeswijzer

Voor dit gebied zijn een aantal documenten opgesteld voor fase III van de Programmatische Aanpak Stikstof met behulp van de PAStool die door het Ministerie van EL&I in 2011 beschikbaar is gesteld. De PAStool gaat uit van een 5-tal stappen waarvan stap 2t/m 5 gerapporteerd zijn (de inventarisatie in stap 1 is impliciet opgenomen in stap 2).

Het document ‘PAS-analyse’ is de gecombineerde stap 2/3. Hierin staat beschreven welke habitattypen gevoelig zijn voor stikstofdepositie en wordt een gebiedsanalyse gedaan naar de kwaliteit, het functioneren van het systeem en de oorzaken van knelpunten. Vervolgens staan de herstelstrategieën voor de natuur beschreven en worden de maatregelen benoemd inclusief hun effectiviteit en kansrijkdom.

In de confrontatie (stap 4) is beoordeeld of het maatregelenpakket voldoet aan de wens om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling, het stopzetten van de achteruitgang van natuurwaarden en het realiseren van de natuurdoelen op lange termijn.

De mogelijkheden om op gebiedsniveau depositie te verlagen zijn onderzocht in stap 5.

Uiteindelijk zijn de resultaten naast de teksten ook in een exceltabel opgenomen. De tabel geeft in feite de samenvatting van alle stappen en biedt een overzicht van de maatregelen en kosten. Voor een goed begrip van de tabel wordt aanbevolen de onderliggende tekstdocument door te nemen.

## 1	Kwaliteitsborging

Het doel van dit document is de onderbouwing van de gebiedsrapportage (PAS fase III) die medio juli 2011 aan EL&I en aan de Provincie Limburg is geleverd.

De teksten zijn begin 2012 aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluitvorming rond de PAS waarbij de resultaten van AERIUS 1.4.1 zijn betrokken in stap 4 en 5.

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de kwaliteit van dit document en de samenvattende gebiedsrapportage is geborgd.

De PAS-analyse voor de Zeldersche Driessen maakt deel uit van het proces van de Programmatische Aanpak Stikstof waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om economische ontwikkelruimte te creëren binnen de randvoorwaarden van Natura 2000.

Landelijk zijn daarvoor een aantal instrumenten ontwikkeld waaronder herstelstrategieën voor de habitattypen. De herstelstrategieën zijn bedoeld om de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden te behouden en te herstellen langs andere wegen dan door een dalende stikstofdepositie. De strategieën zijn landelijk opgesteld en wetenschappelijk onderbouwd, maar ze zullen in de gebieden moeten worden toegepast.

Dit document bevat de toepassing van de herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Zeldersche Driessen. De navolgbaarheid en kwaliteit van de informatie in dit document is zeer belangrijk omdat het resultaat uiteindelijk in het beheerplan van de Zeldersche Driessen opgenomen wordt. Daarom wordt hieronder weergegeven welke informatie gebruikt is en welke personen daarbij betrokken zijn.

De kwaliteit is op een aantal manieren geborgd namelijk door gebruik te maken van de volgende documenten en experts:

- Deze technische analyse is opgesteld door hetzelfde team van DLG/SBB dat werkt  aan het beheerplan voor de Zeldersche Driessen. Het team heeft daartoe een aantal gezamenlijke sessies georganiseerd waarbij de stappen twee, drie, vier en vijf op afzonderlijke momenten zijn doorlopen. De stappen 2 t/m 4 zijn uitgevoerd door het team van DLG/SBB. De analyse tijdens de sessie is uitgevoerd met gebruikmaking van de PAS tools: herstelstrategieën en de resultaten van Aerius versie 1.01 en 1.1. De ambtelijke exercitie heeft plaatsgevonden in de periode mei-juni 2011. In februari 2012 zijn de teksten aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van Aerius versie 1.4.1.

- De analyse is daarmee in beginsel gebaseerd op het concept-beheerplan concept 1 dd. 19-08-2009 met de achterliggende profieldocumenten voor de habitattypen stroomdalgraslanden, droge zomen en ruigten, hardhout ooibossen en beuken-eikenbossen met hulst (versies resp 11-05-2011, 03-05-2011, 13-04-2011 en 19-04-2011). Dit conceptbeheerplan is het resultaat van een proces waarin diverse besprekingen met  een externe adviesgroep hebben plaats gevonden. De adviesgroep bestaat uit partijen uit het gebied (zoals LLTB, Waterschap Peel en Maasvallei, gemeente Gennep, Staatsbosbeheer, IVN, provincie Limburg) die kennis over de ontwikkelingen in het gebied hebben ingebracht.  Bij het opstellen van het conceptbeheerplan heeft het team van DLG/SBB gebruik gemaakt van diverse onderzoeken, hiervoor verwijzen we naar de literatuurlijst in het beheerplan.

- Bij de opstelling van het gebruikte beheerplan is een aparte werksessie te velde gehouden met deskundigen op het gebied van stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden. Deze deskundigen hebben deels zitting in het OBN-Deskundigenteam Rivieren of zijn anderszins benaderd om hun specifieke kennis over deze materie. In het veld is mede aan de hand van historisch materiaal gekeken naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Tevens is gediscussieerd over de mogelijkheden inclusief te nemen maatregelen voor uitbreiding en/of herstel van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen. Het resultaat van deze werksessie is vastgelegd in een verslag (d.d. 11-12-2008)

- Daarnaast zijn geraadpleegd en verwerkt de inzichten uit de herstelstrategiedocumenten (incl. de gradiëntdocumenten) met de datering van mei 2011 die ten behoeve van het PAS proces zijn opgesteld.

Daarom kan gesteld worden dat de beschrijving een goede weergave is van de huidige stand van zaken omtrent de kennis van het functioneren van de beschreven habitats  in de Zeldersche Driessen. Er zijn geen kennisleemten m.b.t. de gebiedsanalyse. Voor beuken-eikenbossen met hulst (H9120) geven de herstelstrategieën geen oplossing om de gevolgen van stikstofdepositie te mitigeren.

Dit document beoogt niet alle details te geven die in bovengenoemde documenten is opgenomen. De analyse is daarom beknopt weergegeven.

Toelichting bij de bronvermeldingen in dit document

Bij de maatregelen wordt slechts een aparte bronvermelding genoemd als die maatregel niet specifiek voorkomt in de herstelstrategieën (EL&I mei 2011). Voor de bronvermelding van de andere maatregelen wordt verwezen naar de herstelstrategie documenten. Ook de systeembeschrijving is gebaseerd op algemeen geldende kennis, zoals onder meer verwoord in de herstelstrategie documenten.

## De opsomming van de maatregelen voor de beschreven habitats is niet gefilterd naar relevantie voor de PAS. De maatregelen die in PAS-verband relevant zijn, zijn in stap 2 en 3  wel als zodanig gemerkt.

- Depositieberekeningen

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de standaardgebiedsrapportage van Gebiedsanalyse PAS (versie 15-04-2011; gedownload op 7-7-2010) en Aerius versie 1.4.1. In de standaardrapportages zijn voor alle stikstofgevoelige gestandaardiseerde kaarten en grafieken opgesteld. De opmaak, kleurstelling, klasse-indeling etc. zijn dus conform de standaardmethodiek.

Kostenberekening maatregelen

De kosten van de maatregelen zijn bepaald aan de hand van de normkosten (ministerie EL&I normkosten werkgroep Natura 2000 12-5-2011) vermenigvuldigd met het aanwezige oppervlak van een habitattype. De genoemde oppervlakten zijn de som van alle betreffende vlakjes op de habitatkaart die kwalificeren, daarbij rekening houdend met het relatieve aandeel van het habitat in elk vlakje. Je zou kunnen zeggen dat het getal dus een netto-oppervlakte is. Voor beheerplanperiode 2 en 3 is ook uitgegaan van het huidige oppervlak. NB: De oppervlakte waarop maatregelen worden genomen is dus in de praktijk vaak groter. Ook voor monitoring zal altijd een groter areaal geïnventariseerd moeten worden.

Maatregelen en draagvlak

De maatregelen in deze PAS documenten zijn de uitkomst van een technische analyse en niet besproken met partijen in de steek die betrokken zijn bij het beheerplanproces behalve partijen die expliciet zijn genoemd.

2. Inleiding (doel en probleemstelling)

Dit document beoogt op grond de analyse van gegevens over het N2000 gebied Zeldersche Driessen te komen tot de ecologische onderbouwing van gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van de PAS, voor de volgende habitattypen:

- H6120 * Stroomdalgraslanden

- H6430_C  Ruigten en zomen (droge bosranden)

- H9120    Beuken-eikenbossen met hulst

- H91F0    Droge hardhoutooibossen

Binnen het N2000 gebied Zeldersche Driessen komen bovengenoemde stikstofgevoelige habittattypen voor, waarvoor nadere uitwerking gelet op de realisering van instandhoudingsdoelen van het betreffende habitattype en overschrijding kritische depositiewaarden gewenst is.

| Code | Habitattype | Doelst. Opp.vl. | Doelst. Kwal. | KDW (mol N/ha/jr) (van Dobben) | Situatie 2010 (mol N/ha/jr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H6120 | * Stroomdalgraslanden | > | > | 1250 | 1845-2630 |
| H6430_C | Ruigten en zomen subtype droge bosranden | > | = | 1870 | 1845-2445 |
| H9120 | Beuken-eikenbos met hulst | = | > | 1400 | 2255-2375 |
| H91F0 | Droge hardhoutooibossen | = | = | 2080 | 2255-2280 |
| Legenda |  |  |  |  |  |
| = | Behoudsdoelstelling |  |  |  |  |
| > | Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling |  |  |  |  |
| * | Prioritair habitattype of soort |  |  |  |  |

Met betrekking tot de instandhoudingsdoelstellingen wordt uitgegaan van de 95% versie van het aanwijzingsbesluit. Voor dit gebied betekent dit dat niet het habitattype oude eikenbossen (H9190) in het aanwijzingsbesluit wordt opgenomen, maar in plaats daarvan beuken-eikenbossen met hulst (H9120) met een verbeterdoelstelling voor de kwaliteit. Het aanwezige bos blijkt als H9120 te kwalificeren. Daarnaast wordt voor het habitattype ruigten en zomen, droge bosranden (H6430_C) de doelstelling is op het aspect oppervlakte aangepast van “behoud” naar “uitbreiding”.

Om te komen tot een juiste afweging en strategieën dient voor het N2000 gebied een systeem- en knelpunten analyse te worden uitgewerkt. Op grond daarvan kunnen maatregelenpakketten worden aangegeven. Het eerste deel van de analyse betreft het op rij zetten van relevante gegevens voor systeem- en knelpunten analyse en de interpretatie daarvan. Het tweede deel betreft de schets van oplossingsrichtingen en de uitwerking van maatregelpakketten in ruimte en tijd.

## 3. Gebiedsanalyse

De ligging van dit Natura 2000 gebied in het oude stroomdal van de Rijn bepaalt de mogelijkheden. De aanvoer van basenrijk materiaal is beperkt wat van invloed is op de ontwikkelingsmogelijkheid van stroomdalgrasland. Het huidige areaal stroomdalgrasland wordt al een aantal decennia gevolgd en is wat betreft kwaliteit stabiel. De beuken-eikenbossen liggen hoger in het landschap waardoor er geen aanvoer van basen via het grondwater mogelijk is. De huidige depositie in de Zelderse Driessen levert geen beperkingen op voor de ruigten en zomen en het droge hardhoutooibos

### 3.1 Gebiedsanalyse H6120 * Stroomdalgraslanden

#### 3.1.A Kwaliteitsanalyse H6120 * Stroomdalgraslanden op standplaatsniveau

Huidige situatie

Aanwezig totaal 1,6 ha stroomdalgrasland waarvan 1,3 ha goed ontwikkeld.

Doelen

Uitbreiding oppervlakte en kwaliteitsverbetering.

Trend:

Negatief voor tenminste de laatste 15 jaar: Een aantal typische soorten zijn in aantal en oppervlakte verminderd (dwergviltkruid, lathyruswikke). Zacht vetkruid, één van de belangrijkste typische soorten, is de laatste 10 jaar niet meer waargenomen. Het hoger gelegen deel, dat matig van kwaliteit is, is in sterke mate vervilt door rood zwenkgras. De menselijke dynamiek is te gering om rivierprocessen na te bootsen en bodemvorming te voorkomen.  Abiotische omstandigheden: verhoging zuurgraad (wordt zuurder) en grotere voedselrijkdom.

#### 3.1.B Systeemanalyse H6120 * Stroomdalgraslanden

Het stroomdalgrasland ligt op een zand- en grindafzetting die dateert uit de periode dat de Rijn hier stroomde. Voor fysische processen als erosie en zandafzetting als gevolg van stromend water is er daarom geen relatie met de huidige Niers cq. Maas. De locatie met goede kwaliteit is ontstaan door zandwinning in de 2e Wereldoorlog ten behoeve van de aanleg van een spoorlijn. Overstroming door de Niers is essentieel om de basenvoorziening van de wortelzone op peil te houden. De Niers treedt over het algemeen buiten zijn oevers als er stagnatie van de afvoer is als gevolg van hoge waterstanden op de Maas. De grondwaterstand is te laag om voor basenaanvulling in de wortelzone te zorgen.

De hoge stikstofdepositie  zorgt voor een verhoogde productie van vooral grassen. Door onvoldoende beheer in het verleden is vervilting van de grasmat opgetreden. Hierdoor is bodemvorming (vorming van humusinspoelingshorizont) opgetreden, waardoor een te voedselrijke situatie ontstaat, grassen verder toenemen en de kenmerkende soorten voor stroomdalgraslanden minder kansen hebben.

#### 3.1.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6120 * Stroomdalgraslanden

1. Er is te weinig dynamiek in de zin van erosie en sedimentatie als gevolg van stromend rivierwater waardoor er te weinig basenrijk materiaal wordt aangevoerd en er geen kale bodem aanwezig is. Plaatsvervangend is er enige vervangende dynamiek door grazende dieren en door de aanwezigheid van konijnen. Historisch was er enige dynamiek door graafactiviteiten voor de aanleg van een spoorlijn. De vervangende dynamiek is in het grootste deel van het areaal te gering. Daardoor wordt de vegetatie onvoldoende open gehouden en treedt verdere successie op in de richting van een gesloten grasland. Daardoor is het aantal typische soorten afgenomen en treedt er op een groot deel van het oppervlak nauwelijks vestiging van de kenmerkende pioniersoorten op.
2. Stikstofdepositie heeft tot gevolg dat er een grotere productie van vooral grassen optreedt; bij onvoldoende afvoer levert dat de opbouw van een humuslaag op waardoor pionierssooirten niet meer tot ontkieming komen;

3. Het habitattype komt op ruimtelijke geïsoleerde plekken verspreid in het rivierengebied voor. (Her)kolonisatie van soorten vanuit andere gebieden is daarom niet of nauwelijks mogelijk.

4. De afnemende inundatie vanuit de Niers. Deze wordt veroorzaakt doordat de Maas minder vaak overstroomt, de Niers volgt dit patroon. De oorzaak daarvan zijn de aanpassingen aan de Maas ten behoeve van de scheepvaart en ten behoeve van de veiligheid. Het gevolg van minder overstromingen is een minder frequente aanvulling van de basenvoorziening van de wortelzone van het stroomdalgrasland. De huidige frequentie is eens per 10 jaar en zal naar verwachting in de toekomst minder worden.
5. De Niers heeft een slechte waterkwaliteit (voedingsstoffen: N, P). Overstroming is enerzijds noodzakelijk om basenvoorraad aan te vullen, aan de andere kant is het water te voedselrijk. De inundatiefrequentie is ca 1 * per 10 jaar. Met beheermaatregelen kan het teveel aan voedingsstoffen worden afgevoerd.

#### 3.1.D Leemten in kennis H6120 * Stroomdalgraslanden

Geen leemten t.a.v. deze analyse.

In de Zeldersche Driesen zijn de stroomdalgraslanden rijk aan wasplaten (paddestoelsoorten). Het behoud van deze wasplaten in relatie tot beheer van stroomdalgraslanden (plaggen)is onvoldoende bekend. Dit is vooral een uitvoeringsprobleem.

### 3.2 Gebiedsanalyse H6430_C * Ruigten en zomen (droge bosranden)

#### 3.2.A Kwaliteitsanalyse H6430_C * Ruigten en zomen op standplaatsniveau (droge bosranden)

Het habitattype betreft hier droge ruigten en zomen.

Huidige situatie
De huidige oppervlakte is ca 0,2 ha., en deze ligt op de overgang van het gesloten bos naar de stroomdalgraslanden. De kwaliteit is merendeels (0,1 ha) vegetatiekundig goed ontwikkeld.

Doelen

uitbreiden van oppervlakte en behoud van kwaliteit (95%-versie).

Trend:

De trend is voor dit habitattype stabiel blijkt uit gegevens van de laatste twee karteringen die een periode van ca 15 jaar overzien.

Stikstofdepositie vormt nauwelijks een beperking in de realisatie van de doelstellingen (depositie ligt deels onder de KDW, deels er net boven), maar door voortschrijdende successie kan het habitat wel in een minder gnstige staat van instandhouding komen.

#### 3.2.B Systeemanalyse H6430_C * Ruigten en zomen (droge bosranden)

Het habitattype komt voor in een strook op de grens van de strromdalgraslanden en het achterliggende (niet kwalifcerende) bos en vormt daar de overgang tussen de korte, open vegetaties enerzijds en de bosvegetatie anderzijds. Relevant is de open bodemstructuur en het open boskarakter ter plekke. Dank zij de expositie op het zuiden is er sprake van een droog klimaat. Buffering van de bodem gebeurt op overenkomstige wijze als voor stromdalgraslanden, waarmee het als het ware een complex vormt.

#### 3.2.C Knelpunten en oorzakenanalyse H6430_C * Ruigten en zomen (droge bosranden)

Van nature groeit, zonder beheer, de standplaats dicht door successie naar bos van het type Droge hardhoutooibossen (91F0) en verdwijnt de vegetatie.

Het areaal is erg beperkt, waardoor soorten makkelijk zouden kunne verdwijnen.

3.2.D Leemten in kennis H6430_C * Ruigten en zomen (droge bosranden)

Er zijn geen kennisleemten met betrekking tot dit habitattype voor deze analyse.

### 3.3 Gebiedsanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

#### 3.3.A Kwaliteitsanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst op standplaatsniveau

Huidige situatie

7,7 ha . De vegetatiekundige kwaliteit is onbekend, omdat de achterliggende kartering voor een dergelijke uitspraak geen handvatten heeft. Qua structuur wordt de kwaliteit beperkt door de ruime aanwezigheid van bramen in het bos.

Doelen

Behoud oppervlak en verbeteren kwaliteit.

Trend

Negatief, wat tot uiting komt in verbraming van het habitattype. Dit komt door de aanwezigheid van voedingsstoffen.

#### 3.3.B Systeemanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

Het habitattype komt voor op een terras van de voormalige Rijn. De ondergrond bestaat uit schraal zand en grind. In het zand heeft zich door uitspoeling van ijzer een podzol ontwikkeld. Het gebied ligt buiten de overstromingsvlakte van de Niers, er is ook geen invloed van grondwater. De groeiplaats is ouder dan 1850.

#### 3.3.C Knelpunten en oorzakenanalyse H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

- Door verhoogde stikstofdepositie treedt verbraming op en verdwijnen typische soorten (dalkruid, lelietje van dalen). Hierdoor neemt de kwaliteit van het habitattype af.

- Het bos heeft een homogene leeftijdsopbouw: de verjongingsfase en de vervalfase ontbreken. De typische soorten die bij deze fases horen ontbreken. Er zijn weinig structuurverschillen.

- Er treedt ophoping van humus op waardoor de ontwikkeling van de kruidlaag (soortenrijkdom typische soorten) wordt belemmerd.

#### 3.3.D Leemten in kennis H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

Ophoping van eikenblad in het bos leidt tot een slecht verteerbare humuslaag, die bovendien verzurend werkt op de bovenste bodemlagen. Ook depositie van stikstof draagt daaraan bij. Ophoping van dergelijke humuslagen en verzuring van de bodem werken voor dit bostype in de regel nadelig uit ten aanzien van de vegetatiekwaliteit. Het is nog onduidelijk of dit ook in de Zeldersche Driessen optreedt. Dit dient in de eerste beheerplanperiode nader onderzocht te worden.

### 3.4 Gebiedsanalyse H91F0 * Droge hardhoutooibossen

#### 3.4.A Kwaliteitsanalyse H91F0 * Droge hardhoutooibossen op standplaatsniveau

Huidige situatie

Het oppervlak droge hardhoutooibossen is 2 ha. Vegetatiekundig is de kwaliteit onbepaald.  Typische plantensoorten komen niet voor. Het systeem vereist regelmatige overstroming zodat de strooisellaag kan wegspoelen en er aanvoer van basen is. Momenteel overstroomt het habitattype maar 1 keer per 10 jaar of minder.

Doelen

Behoud van oppervlakte en kwaliteit.

Trend

Sinds 1995 is de situatie vrij stabiel, daarvoor zijn geen gegevens.

#### 3.4.B Systeemanalyse H91F0 * Droge hardhoutooibossen

Het hardhoutooibos ligt op een zand- en grindafzetting, die dateert uit de periode dat de Rijn hier stroomde.  In de huidige situatie stroomt de Niers langs deze zandafzetting en door regulering van de Niers is er minder sprake van overstroming dan in het verleden. Desondanks is dat genoeg voor het voortbestaan van het hardhoutooibos op deze plek.

Overstroming door de Niers is essentieel om de basenvoorziening van de wortelzone op peil te houden. De Niers treedt over het algemeen buiten zijn oevers als er stagnatie van de afvoer is als gevolg van hoge waterstanden op de Maas. De grondwaterstand is te laag om voor basenaanvulling in de wortelzone te zorgen.

#### 3.4.C Knelpunten en oorzakenanalyse H91F0 * Droge hardhoutooibossen

1. Er is te weinig dynamiek in de zin van erosie en sedimentatie als gevolg van stromend rivierwater waardoor er te weinig basenrijk materiaal wordt aangevoerd. De afnemende inundatie vanuit de Niers. Deze wordt veroorzaakt doordat de Maas minder vaak overstroomt, de Niers volgt dit patroon. De oorzaak daarvan zijn de aanpassingen aan de Maas ten behoeve van de scheepvaart en ten behoeve van de veiligheid. Het gevolg van minder overstromingen is een minder frequente aanvulling van de basenvoorziening van de wortelzone van het stroomdalgrasland. De huidige frequentie is eens per 10 jaar en zal naar verwachting in de toekomst minder worden.

2. Het habitattype komt op ruimtelijke geïsoleerde plekken verspreid in het rivierengebied en over kleine oppervlakten voor. (Her)kolonisatie van soorten vanuit andere gebieden is daarom niet of nauwelijks mogelijk.

#### 3. De effecten van stikstofdepositie in dit habitattype zijn vrij onduidelijk (zie herstelstratiegie).

#### 3.4.D Leemten in kennis H91F0 * Droge hardhoutooibossen

#### 3. De effecten van stikstofdepositie in dit habitattype zijn vrij onduidelijk (zie herstelstratiegie).

## 4. Gebiedsgerichte uitwerking herstelstrategie en maatregelenpakketten

### Eerste bepaling herstelstrategieën en maatregelenpakketten op gradiëntniveau

We hebben hier te maken met een zandkop die bovenop begroeid is met het habitattype Beuken-eikenbossen met hulst. Binnen het overstromingsbereik van de Niers, waar de bodem ook meer door basen gevoed wordt, gaat deze vegetatie over in de andere drie habitattypen. De milieuomstandigheden voor deze drie zijn min of meer hetzelfde, maar het gaat om verschillende ontwikkelingsstadia. In dit lagere deel neemt het habitattype Droge ruigten en zomen een tussenpositie in op de gradiënt van stroomdalgrasland enerzijds en bosvegetaties anderzijds. De kwaliteit van het stroomdalgrasland is in het verleden versterkt door het graven van een geul voor de winning van zand en grind ten behoeve van de aanleg van een spoorlijn. Daardoor dagzoomt meer kalkrijk zand, hetgeen gunstig is geweest voor de ontwikkeling van stroomdalgrasland.

### 4.1 Herstelstrategie en maatregelen H6120 * Stroomdalgraslanden

Strategie: Dynamiek vergroten zodat er meer openheid in de vegetatie komt en zand of grind aan de oppervlakte komen.

Maatregel (PAS gerelateerd): invoeren drukbegrazing, plaggen op kleine schaal.

Strategie: aanvoer basen

Maatregel (PAS gerelateerd): in de eerste beheerplan periode een proef uitvoeren met bekalking. Deze doorvoeren in de tweede en derde beheerplanperiode.

Strategie: Afvoer voedingsstoffen

Maatregel (PAS gerelateerd): extra begrazen, plaggen van de humuslagen

Strategie: Extra areaal maken door:

Maatregel (niet PAS gerelateerd): verlenging van de bestaande geul (vergelijk aanleg nevengeul uit herstelstrategiedocument) ;

Maatregel (niet PAS gerelateerd): aanvoer rivierzand op experimentele basis op recent verworven, naastliggende landbouwakker;

Maatregel (niet PAS gerelateerd): aanvoer maaisel met zaden naar de nieuw te koloniseren plekken.

### 4.2 Herstelstrategie en maatregelen H6430_C * Ruigten en zomen

Strategie: geregeld terugdringen van de successie op huidige groeiplaats en op aanliggende gebiedsdelen.

Maatregel (PAS gerelateerd): uitdunnen van jong bos en lokaal dat bos regelmatig rooien.

### 4.3 Herstelstrategie en maatregelen H9120 * Beuken-eikenbossen met hulst

Strategie: Afvoer voedingsstoffen

Maatregel (PAS gerelateerd): groepenkap van de bomen dan wel hakhoutbeheer/middenbosbeheer gecombineerd met strooisel verwijderen. Dat levert bovendien een structuurverrijking op.

Strategie: Areaal vergroten

Maatregel (niet PAS gerelateerd):naaldhout om zetten naar loofbos. Daarenboven is er veel bos dat zich door veroudering met niets doen uiteindelijk kwalificeert.

### 4.4 Herstelstrategie en maatregelen H91F0 * Droge hardhoutooibossen

Een kleine oppervlakte grasland aangrenzend aan het hardhoutooibos wordt ingerasterd.

Daarna leidt niets doen tot spontane bosvorming, waarna op termijn (na 2e beheerplanperiode) enige uitbreiding van de oppervlakte droge hardhoutooibossen (H91F0) kan ontstaan. De verwachting is dat kwalitatief hoogwaardig hardhoutooibos zich pas op lange termijn kan ontwikkelen.

## 5. Beoordeel relevantie en situatie flora/fauna

De Zeldersche Driessen is niet voor vogelsoorten of habitatrichtlijnsoorten aangewezen.

### 5.A Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met andere habitats en natuurwaarden

De maatregelen aan de verschillende habitats conflicteren niet met elkaar maar versterken elkaar op landschapsschaal. Er zijn in beginsel geen conflicten met ander natuurwaarden, mits er bij de uitvoering voldoende aandacht is voor natuurwaarden die ter plekke van de maatregelen voorkomen. Dit is een algemeen uitvoeringsprincipe dat altijd en overal geld, maar hier wordt in het bijzonder de aandacht gevestigd op de bijzondere rijkdom aan wasplaten in het stroomdalgrasland.

### 5.B Interactie uitwerking gebiedsgerichte herstelstrategie N-gevoelige habitats met leefgebieden bijzondere flora en fauna.

Vanwege de geïsoleerde ligging komen er weinig tot geen typische soorten van stroomdalgraslanden genoemd in het profielendocument. Kaal breukkruid is de enige typische soort die voorkomt. Kensoorten van de associatie vetkruid en tijm komen wel in voldoende mate voor. De voorgestelde maatregelen hebben een positief effect op kaal breukkruid en andere typische soorten die in potentie kunnen voorkomen.

## 6. Synthese maatregelenpakket voor alle habitattypen in het gebied

De maatregelen conflicteren niet met elkaar. De maatregelenset zoals hiervoor beschreven wordt voor dit gebied toegepast.

## 7. Beoordeling maatregelen naar effectiviteit, duurzaamheid, kansrijkdom in het gebied

Puur systeem herstel is hier niet mogelijk vanwege de dynamiek van de Niers. Dit betekent dat de oorspronkelijke dynamiek met maatregelen als plaggen, graven en opzanden nagebootst moet worden. In het verleden heeft dit gewerkt – zie de graafactiviteiten ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn tijdens de 2e Wereldoorlog.

Stroomdalgraslanden: De kennislacune met betrekking tot de wasplaten leidt er toe dat plaggen gefinetuned moet worden tijdens de uitvoering. Tussentijds wordt een soortenkartering (1 * per 3 jaar) uitgevoerd om te kijken of maatregelen voldoende hebben opgeleverd. Zo niet dan moeten de maatregelen bijgesteld worden, bijvoorbeeld door het opvoeren van de drukbegrazing, bijstellen begrazing of dieper plaggen. 
Ruigten en zomen: Beheer is nog niet uitgekristalliseerd. Momenteel wordt begraasd en wordt af en toe bos gerooid. Hierdoor wordt de successie tegengehouden. Door een soortenkartering (1 * per 3 jaar) uit te voeren wordt gekeken of het gevoerde beheer bijstelling behoeft.

- ZELDERSCHE DRIESSEN - Stap 4 confrontatie/integratie

Toetsing van het maatregelenpakket  (overlapt voor een gedeelte met stap 7 uit herstelstrategieën). Een aantal maatregelen leveren zowel stoppen van achteruitgang als kwaliteitsverbetering op (zal lokaal verschillend zijn) en moeten zowel in de eerste als latere beheerplanperioden uitgevoerd worden. De maatregelen vormen 1 pakket waardoor er in de lijst ook maatregelen voorkomen voor de beide habitattypen waarvoor stikstofdepositie momenteel geen directe beperking vormt.

- Overzicht en doel van de maatregelen voor dit gebied

Geef een overzicht van de maatregelen en het doel waarvoor ze ingezet worden: behoud/voorkomen van verslechtering, uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

In dit gebied wordt in de eerste beheerplan periode de volgende maatregelen getroffen:

- Gericht op behoud/voorkomen van verslechtering:

Beheermaatregelen, gericht op behoud:

- Drukbegrazing (H6120)

- Plaggen (H6120)

- Aanvoer maaisel (H61200

- Bekalken (H6120)

- Kleinschalige kap en begrazing (H6430_C)

- Groepenkap (hakhoutbeheer, middenbosbeheer) en strooiselverwijdering (H9120)

- Selectieve houtkap en strooiselroof (H91F0)

- Gericht op uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Beheermaatregelen, gericht op behoud:

- Drukbegrazing (H6120)

- Plaggen (H6120)

- Aanvoer maaisel (H6120)

- Uitmijnen naastgelegen landbouwgrond (H6120)

- Kleinschalige kap en begrazing (H6430_C)

- Groepenkap (hakhoutbeheer, middenbosbeheer) en strooiselverwijdering (H9120)

- Selectieve houtkap en strooiselroof (H91F0)

Maatregelen die dynamiek vergroten, gericht op uitbreiding:

- Verlenging geul (H6120)

- Aanvoer rivierzand (H6120)

In de tweede en daaropvolgende beheerplanperioden worden  de volgende maatregelen voorzien in:

- Gericht op behoud:

Beheermaatregelen, gericht op behoud:

- Drukbegrazing (H6120)

- Plaggen (H6120)

- Aanvoer maaisel (H6120)

- Bekalken (H6120)

- Kleinschalige kap en begrazing (H6430_C)

- Groepenkap (hakhoutbeheer, middenbosbeheer) en strooiselverwijdering (H9120)

- Selectieve houtkap en strooiselroof (H91F0)

2.Gericht op verdere uitbreiden van oppervlakte en/of verbeteren van kwaliteit

Beheermaatregelen, gericht op behoud:

- Drukbegrazing (H6120)

- Plaggen (H6120)

- Aanvoer maaisel (H6120)

- Uitmijnen (H6120)

- Kleinschalige kap en begrazing (H6430_C)

- Groepenkap (hakhoutbeheer, middenbosbeheer) en strooiselverwijdering (H9120)

- Selectieve houtkap en strooiselroof (H91F0)

Maatregelen die dynamiek vergroten, gericht op uitbreiding:

- Aanvoer rivierzand

2.   Mate van zekerheid van de effecten van de maatregelen

De uitspraak over de ontwikkelingen van de instandhoudingdoelstellingen onderbouwt u door  voor de maatregelen uit het pakket na te gaan of de maatregelen bewezen, een vuistregel, of een hypothese zijn. U vindt deze indeling in de teksten van de herstelstrategieën van de stikstofgevoelige habitattypen

| behoud / ontwikkeling | habitat | strategie | Maatregel | Zekerheid van effect volgens herstelstrategieën | Rand-voor-waarden | Zekerheid van effect, lokale inschatting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behoud | H6120 | Beheermaatregelen, gericht op behoud: |  Drukbegrazing | Vuistregel |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6120 |  |  Plaggen | Hypothese | Restpopulaties sparen | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6120 |  |  Aanvoer maaisel | Hypothese (cyclisch beheer) |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6120 |  |  Bekalken | Hypothese |  |  |
|  | H6430_C |  |  Kleinschalige kap en begrazing | Vuistregel | Faseren ivm fauna en zaadzetting |  |
|  | H9120 |  |  Groepenkap (hakhoutbeheer, middenbosbeheer) en strooiselverwijdering | Bewezen |  |  |
|  | H91F0 |  |  Selectieve houtkap en strooiselroof (H91F0) | Vuistregel | maatwerk |  |
| Verbetering en/of uitbreiding | H6120 | Beheermaatregelen, gericht op uitbreiding: |  Drukbegrazing | vuistregel |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6120 |  |  Plaggen | Hypothese | Restpopulaties sparen |  |
|  | H6120 |  |  Aanvoer maaisel | nieuw |  | Besproken tijdens veldwerkdag met deskundigen uit de wetenschap en terreinbeheer (OBN) |
|  | H6120 |  |  Uitmijnen van naastgelegen landbouwgrond | nieuw |  |  |
|  | H6430_C |  |  Kleinschalige kap en begrazing | Vuistregel | Faseren ivm fauna en zaadzetting |  |
|  | H6120 |  |  Bekalken | Hypothese |  |  |
|  | H9120 |  |  Groepenkap (hakhoutbeheer, middenbosbeheer) en strooisel-verwijdering | Bewezen |  |  |
|  | H91F0 |  |  Selectieve houtkap en strooiselroof | Bewezen | maatwerk |  |
|  |  |  | Maatregelen die dynamiek vergroten, gericht op uitbreiding: |  |  |  |
|  | H6120 |  |  Verlenging geul | Hypothese |  |  |
|  | H6120 |  |  Aanvoer rivierzand | Hypothese |  | Aanvoer rivierzand valt onder actief toevoeren van zand, dat wel in de herstelstrategie is opgenomen |

3.   Omgaan met onzekerheden

Welke kennislacunes zijn er zijn er en hoe gaat u daarmee om?

- benoem kennislacunes

In de Zeldersche Driesen zijn de stroomdalgraslanden rijk aan wasplaten. Het behoud van deze wasplaten in relatie tot beheer van stroomdalgraslanden (plaggen) is onvoldoende bekend. Dit is vooral een uitvoeringsprobleem.

Bij Beuken-eikenbossen treedt verbraming op. Dit duidt in ieder geval op verrijking. Of verzuring ook een probleem is, is onbekend.

- hoe wordt daar in de uitvoering van de maatregelen rekening mee gehouden.

Stukken waar de wasplaten voorkomen zullen niet worden geplagd.

Verrijking tegengaan in het beuken-eikenbossen zal gebeuren door strooiselroof.

- welke kennis moet er in de komende jaren verzameld worden?

Het voorkomen van wasplaten in het stroomdalgrasland moet geïnventariseerd worden.

In het beuken-eikenbos moeten bodemmonsters genomen worden om de zuurgraad te bepalen.

- Voorzorgsmaatregelen

Wat gaat u monitoren en  welke maatregelen heeft u achter de hand  mocht er onverhoopt verslechtering in de instandhoudingsdoelststellingen worden geconstateerd?

- Verspreiding vegetatietypen en soorten monitoren (kwaliteitsindicerende soorten waaronder de typische soorten van de habitats, indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en vermesting).

- Volgen systeemrelevante hydrologische parameters: overstromingsfrequentie en –duur van de Niers en op termijn onderzoek bodemkwaliteit

Mocht tijdens de uitvoering blijken dat kwaliteit toch achteruitgaat dan hebben we de volgende maatregelen achter de hand:

- Stroomdalgraslanden liggen deels op een plaats, die door invloed van de mens is bepaald en niet door het systeem. Voorkomen van het habitat op deze locatie kan alleen door menselijk ingrijpen in stand gehouden worden, met de voorgestelde maatregelen zitten we al aan het maximum, opvoeren van de intensiteit is geen oplossing. Op die locaties waar het habitat met een matige kwaliteit voorkomt moeten maatregelen genomen worden om de kwaliteit te verbeteren (plaggen, strooisel aanvoeren, maaien en afvoeren, bekalken).

- Hardhoutooibos wordt uitgebreid naar een gebied dichter tegen de Niers aan. De invloed van de Niers wordt hierdoor groter. Frequentie strooiselroof kan aangepast worden.

- Bij beuken-eikenbos kan de intensiteit van beheer aangepast worden door strooiselroof vaker toe te passen.

- Eindconclusie

Op basis van  de recente ontwikkelingen, het voorgestelde maatregelenpakket, de verwachte daling in de stikstofdepositie en de voorzorgsmaatregelen, kunnen we dit N2000 gebied indelen in:

Categorie 1b De aanvoer van basen is hier een probleem omdat de Niers te weinig inundeert. De stikstofdepositie voor stroomdalgrasland en beukeneikenbos overschrijdt de KDW in aanzienlijke mate.

- Toelichting categorieënindeling: - Categorie 1. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel Binnen deze categorie zijn er twee subcategorieën te onderscheiden: 1a. Er is wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel is dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen. De habitats worden met dit maatregelenpakket en deze depositiedaling behouden en er wordt bovendien een overtuigende vooruitgang verwacht in uitbreiding van oppervlakte en/of verbetering van kwaliteit van de habitats. 1b. Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. Categorie 2. Wetenschappelijk gezien redelijkerwijs twijfel Er zijn wetenschappelijk gezien te grote twijfels of de achteruitgang gestopt zal worden en er uitbreiding van het oppervlakte en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats plaats zal gaan vinden.

- Nadere uitwerking

- Categorie1 b . Redelijkerwijs geen twijfel met extra voorzorgsmaatregelen

Redelijkerwijs geen twijfel dat de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar komen, waarbij behoud is geborgd en een toekomstige verbetering/uitbreiding niet onmogelijk wordt gemaakt.

Wetenschappelijk gezien zal de achteruitgang worden gestopt en daarmee behoud worden gerealiseerd. Het is moeilijk om uitspraken te doen over de wijze waarop de habitats zich in de verdere toekomst zullen ontwikkelen, maar er is redelijkerwijs geen twijfel dat verbetering/uitbreiding in de toekomst met het huidige maatregelenpakket niet onmogelijk wordt gemaakt.

Kortom:

Behoud is geborgd.

Verbetering/uitbreiding (indien van toepassing) zijn in de toekomst is niet onmogelijk.

Wetenschappelijk gezien is het waarschijnlijk dat de achteruitgang wordt gestopt en daarmee behoud wordt gerealiseerd. Er wordt verwacht dat - waar relevant- er een aarzelend begin gemaakt wordt met het uitbreiden van het oppervlak en/of verbeteren van de kwaliteit van de habitats. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

Onderbouwing :

- de kwaliteit van de stikstofgevoelige habitattypen neemt af. Dit komt vooral door een vermindering van de basenaanvoer en onvoldoende beheer. De verbraming in het beuken-eikenbos is mogelijk wel een gevolg van de stikstofdepositie.

- er is zicht op het verminderen van de overschrijding van de KDW.

- de goede maatregelen worden getroffen, maar het zijn niet allemaal maatregelen die in de praktijk reeds hun effect op langere termijn  hebben bewezen.

- de gebiedsanalyse is goed uitgevoerd.

- de kennislacunes zijn goed in beeld gebracht en

- er wordt zorgvuldig omgegaan met de kennisleemten

Voor de eerste beheerplanperiode betekent dit dat:

- In de eerste beheerplanperiode worden de meest urgente/ no regret  herstelmaatregelen getroffen.

- Er wordt onderzoek/ monitoring in gang gezet o.a. ten aanzien van verzuring van beuken-eikenbos

- Er zijn voorzorgsmaatregelen geformuleerd

- Aan het einde van de eerste beheerplanperiode wordt de balans opgenomen.

Kortom met dit pakket aan maatregelen, deze daling van depositie en de benoemde voorzorgsmaatregelen kan het volgende gezegd worden:

- Het behoud is gewaarborgd.

- Er wordt een redelijke en geloofwaardige inspanning geleverd die gaat leiden tot een aarzelend begin in de verbetering van de kwaliteit en/of uitbreiding van het oppervlakte van de stikstofgevoelige habitats.

- Zelderse Driessen – stap 5

De situatie in 2030 is als volgt (Aerius 1.4.1):

- Ten gevolge van generieke maatregelen en van de provinciale stikstofverordening is de verwachting dat afname van de stikstofdepositie in het gebied in 2030 vooral wordt gerealiseerd door een daling van de achtergronddepositie, door bijdragen uit het buitenland en door de sector landbouw (stallen).

- Voor het stroomdalgrasland (H6120) wordt in 2030 voor het hele habitattype nog de KDW overschreden met 100-575 mol N/ha/jr.

- Voor het habitattype Eiken-beukenbossen met hulst (H9120) is er in 2030 nog een overschrijding van 380-475 mol N/ha/jr.

- Voor de overige twee habitattypen (Droge ruigten – H6430-C en Droge hardhoutooibossen – H91F0) is er in 2030 geen depositieprobleem meer (resp 80-520 mol N/ha/jr en 210-300 mol N/ha/jr onder de KDW).

- Vraag a. Mogelijkheden om op gebiedsniveau de depositie aan te pakken.

De grootste bijdragen (72 %) aan de depositie komen in 2030 uit de achtergronddepositie en uit het buitenland. De bijdragen vanuit de landbouw varieert van 5 % (ex mestgift) tot 16 % (incl mestgift).

Op gebiedsniveau zou de bijdrage vanuit de landbouw  theoretisch te beperken zijn door de landbouw in een gebied van met een straal van 10 km rond het Natura-gebied te saneren. Dat levert maximaal ca 40 mol extra reductie op. Dat is onvoldoende om de depositie overal onder de KDW te brengen.  Daarnaast is dit geen maatregel die leidt tot economische ontwikkelruimte en ook niet kan rekenen op draagvlak. Voor het overige zijn er geen aanvullende maatregelen te bedenken.

De mogelijkheden om de depositie onder de gestelde norm te krijgen liggen dus vooral in de achtergronddepositie en in de bijdragen vanuit het buitenland.

Op lokaal niveau is de grootste bijdrage aan de landbouwdepositie afkomstig van een varkenshouderij net ten zuiden van het Natura 2000-gebied. Ondanks de behoorlijke uitstoot van dit bedrijf zou volgens Aerius 1.4.1 uitplaatsen van dit bedrijf het depositieprobleem in 2030 voor de Zeldersche Driessen niet noemenswaardig veranderen.

- Vraag b. kunnen we uit de voeten met een te hoge stikstofdepositie ?

Op het gebied liggen de volgende uitbreidings- en verbeterdoelstellingen:

- H6120 Stroomdalgraslanden uitbreiding areaal en verbeteren kwaliteit

- H9120 Beuken-eikenbossen met hulst behoud areaal en verbeteren kwaliteit

Tussen 2010 en 2030 is een behoorlijke verbetering te verwachten in de stikstofdepositie (24% reductie). Dit levert al een verbetering op van de abiotische omstandigheden en die zal doorwerken naar een kwaliteitsverbetering van de habitats – hoewel voor 2 habitats dus niet de uiteindelijk gewenste depositieniveaus geheel worden bereikt. Beide habitattypen zijn aanwezig sinds in elk geval de vijftiger jaren, en hebben sindsdien in tijden met hoge stikstofdeposities als habitattype overleefd. Het overschot aan depositie wordt afgevoerd door middel van beheer.

De beheersinspanning voor stroomdalgrasland kan nog gemaximaliseerd worden, zodat hier nog een verdere verbetering bereikt kan worden. Ook voor H9120 zijn maatregelen beschikbaar, die nu nog niet toegepast worden.

De conclusie is dat alle habitats hier kunnen voortbestaan en minimaal worden gehandhaafd in de huidige kwaliteit en omvang bij de gegevens depositieniveaus. Twee habitats houden een suboptimale kwaliteit uit optiek van stikstofdepositie. Voor het stroomdalgrasland betekent dat de eisen aan het beheer daarom relatief zwaar zijn. De intensiteit van het beheer moet dus niet alleen in de nabije toekomst, maar ook op langere termijn volgehouden worden.

Voor de Zeldersche Driessen is daarnaast van belang het instandhouden van de basenvoorziening van de wortelzone van het stroomdalgrasland.

- Vraag c. Een salderingsbank is hier op grond van bovenstaande geen oplossing.

- Vraag d. Overzicht van integrale maatregelen.

Op grond van bovenstaande zijn er geen wijzigingen in het maatregelenpakket en kan voor het integrale maatregelenpakket verwezen worden naar 4.1.

Het ministerie van EL&I heeft voor dit gebied aan DLG/SBB de opdracht gegeven het beheerplan op te stellen. DLG en SBB werken samen en brengen ecologen, hydrologen en andere (gebieds)specialisten bij elkaar in een team. Het team wordt ondersteund door een gismedewerker die de Aerius analyse uitvoert en combineert met de gegevens over het voorkomen van habitattypen. Betrokken personen: Hans Weinreich (DLG ecoloog), Michel Nieuwelink (SBB ecoloog), Ton Geensen (DLG Hydroloog), Ine van Gompel (DLG projectleider), Marjon Grakist (DLG planschrjver)

De geconsulteerde dsskundigen zijn: Karle Sykora (WU), Gilbert Maas (Alterra), Daniël Coenen (WPM), Marniks Maris (RWS), Mark Jalink (SBB), Berco Hoegen (SBB)

Bij de normkosten is op basis van ervaring rekening gehouden met 80% staartkosten (opslagen aannemer, engineering, risicoreservering en BTW).

Deze doelstellingen zijn ook in de 99% versie opgenomen.

De geel gemarkeerde getallen zijn afkomstig uit Aerius 1.1. Gezien de beschikbare tijd was het niet mogelijk om deze getallen met Aerius 1.4.1 te genereren