Hierbij ontvangt U de PAS Fase III-rapportage voor het Natura 2000 gebied ‘Witterveld’ gelegen in de provincie Drenthe.

De rapportage is opgesteld door DLG/ministerie van Defensie in opdracht van de Programma Directie Natura 2000 op basis van het vastgestelde standaardformat. Contactpersoon voor de rapportage is Christina Schipper-Hulshof, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-52401234.

Eindconclusie van de rapportage:

De gevoeligheid van met name de hoogveenhabitattypen van het Witterveld voor de stikstof is groot. Dit resulteert in een forse overschrijding van de KDW nu en in de voorzienbare toekomst.

Ondanks de blijvend te hoge stikstofdepositie lijkt behoud en ontwikkeling mogelijk, wanneer voldoende doelgerichte maatregelen genomen worden, met name ten aanzien van de hydrologie en het gericht beheer

Deze rapportage is opgesteld door zo goed mogelijk gebruik te maken van bestaande gegevens en het aangereikte instrumentarium. Dit instrumentarium (mn. Aerius 1.4.1) is verder ontwikkeld. Het is echter niet de uiteindelijke versie, er kunnen nog aanpassingen worden doorgevoerd wanneer een nieuwe versie van AERIUS wordt doorgevoerd

Ook ten aanzien van de heidehabitats is er nu een overschrijding van de KDW waarden. In de toekomst zal de depositie ongeveer uitkomen op de KDW warden van deze habitattypen. Door het uitvoeren van een aantal maatregelen, zoals het verbeteren van de waterhuishouding, begrazen opslag verwijderen en plaggen, kunnen de doelen ten aanzien van deze habitattypen gehaald worden.

De uitbreiding van het actieve hoogveen zal ten koste gaan van het habitatttype herstellend hoogveen, dit is in het aanwijzingsbesluit voor Witterveld reeds voorzien.

De indeling per habitattype is als volgt*:

H4010A: 1a

H4030: 1a

H7110A: 1b

H7110B: 1b

H7120: 1b

H91D0: 1a

Het gebied wordt ingedeeld in de categorie: 1b

Aandachtspunten:

Bij de interpretatie van de rapportage dienen de volgende aandachtspunten te worden betrokken:

| T.a.v. Onderdeel Stappenplan | Toelichting |
| --- | --- |
| - Berekeningen Aerius | Er is gebruik gemaakt van Aerius versie 1.4.1. |
| - Monitoring | Verdere monitoring moet nog worden uitgewerkt. |
| - Opstellen herstelstrategieën | - Er zal nog een medebeoordeling van de tekst plaatsvinden. - De habitattypen die wel in het Witterveld voorkomen maar die niet zijn genoemd in het aanwijsbesluit (H2320, H3160, H6230 en H7150), zijn niet meegenomen in de PAS-analyse en er zijn ook geen herstelstrategieën voor geformuleerd. - Voor de habitattypen H4010 en H91D0 zijn geen herstelstrategieën geformuleerd omdat er ten aanzien van deze habitattypen nu en in de toekomst geen probleem is ten aanzien van stikstof. |
| - Ontwikkelbehoefte/-ontwikkelruimte | Voor het verder uitwerken van de ontwikkelruimte/-behoefte wordt de landelijke instructiedag afgewacht. |
| - Confrontatie | De reeds genomen maatregelen hebben al geleid tot een aanzienlijke verbetering van de hydrologische situatie. Verdere verbetering is nog mogelijk. |
| - Ontbrekende kennis | Er is onvoldoende kennis over de huidige stand van ontwikkeling van met name het actieve hoogveen. Mogelijke optredende verzuring van droge heide door overmaat stikstof is onduidelijk. Afhankelijk van deze kennis zal eventueel moeten worden bekalkt. |
| - Begroting kosten | Het totaalbedrag van de begrote kosten voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen bedraagt 50% van € 1.025.000,-, zijnde € 613.000. De bedragen in de begroting zijn voor de eerste drie beheerplanperioden (18 jaar), exclusief staartkosten en BTW. Van de totale kosten zijn 50% PAS-gerelateerd. Bekalking is vooralsnog niet in de begroting opgenomen (zie 2e deel punt 6). |

Wat moet er na 1 april nog worden uitgewerkt voor dit N 2000 gebied?

Nadat AERIUS volgende versies bekend zijn moet worden nagegaan of de huidige conclusies mogelijk kosten worden aangepast

Gebiedsoverstijgende opmerking die uw inziens dient te worden opgenomen in de provinciale rapportage: Het uitgangspunt bij het opstellen van de PAS-maatregelen is dat het reguliere beheer doorgang vindt en dat de noodzakelijke hydrologische randvoorwaarden aanwezig zijn. Verondersteld wordt dat er tijdige en volledige dekking is van de reëel geachte kosten behorende bij deze maatregelen. De discussie of bij blijvende overschrijding van de KDW-waarden in een gebied wel of niet ontwikkelruimte kan worden uitgegeven valt buiten deze herstelstrategie.

Slotopmerking

Met de herstelmaatregelen welke nu zijn uitgewerkt en voorgesteld is het mogelijk de gestelde doelen voor de stikstofgevoelige habitattypen te behouden en waar nodig mogelijk uit te breiden. De categorie indeling blijft dan ook 1b.

Onder aandachtspunt wordt hier verstaan een belangrijke opmerking die noodzakelijk is voor de juiste interpretatie van de rapportage.